附件2：技术要求

说明：文件中“★”标注的技术、服务及商务要求，应满足或优于（不可负偏离），不满足本要求的，其投标按照无效投标处理。

| 序号 | 设备类型 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1152芯光交箱 | 1.落地安装，全封闭机箱，防尘，单面操作。 2.宽1040*高1750*深350 镀锡钢板 3.光接箱的工作单元应采用模块化设计，其中包括箱体、光缆固定装置、接地装置、光分单元，主干熔接单元、配缆熔接单元、直熔单元、储纤单元、盘纤单元等。 4.具备光缆的固定和保护功能、光缆纤芯的终接功能、光纤熔接接头保护功能、调纤功能、尾纤存储功能、光纤分路功能、防盗功能、高压防护功能。 5.箱体满足满容量布放、盘绕光纤跳线要求，满配置时能够方便地进行维护操作。箱体设置储纤单元，用于尾纤的管理存储，具备科学的尾纤管理功能，便于尾纤查找、调度、替换等各种管理操作。同时箱体预留直熔单元槽位，以便于光缆的直通。高压防护接地装置：整个架体应保证电气导通，并有完善的接地系统，接地处应有明显的接地标志。箱体高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连，连接线的截面积应不小于6mm2。箱体内配置M6接地螺母和螺栓，可用于截面积不小于35 mm2的连接导线与地相连。箱体间需要绝缘，绝缘电阻不小于2×104MΩ/500V（直流）。箱体间耐电压不小于3000V（DC），1min不击穿、无飞弧。 ★6.箱体满配熔配一体化盘、耦合器、法兰、尾纤，提供产品配置清单 ★7.所投产品需与光缆产品为同一品牌 |
| 2 | 室外光缆288芯 | ★1.单模光纤为G652.D标准光纤；执行标准：YD/T 901、ISO/IEC 11801 2.填充物：松套管间隙采用触变型填充复合物（油膏），缆芯填充阻水物防止水份渗入，钢带：搭接重叠≥5mm 3.纤芯：B1.3类（G.652D）A级纤芯，同批次模场直径一致，护套：黑色PE，加强件：单根中心磷化钢丝 |
| 3 | 室外光缆144芯 |  |
| 4 | 室外光缆24芯 |  |
| 5 | 1U96芯高密ODF光纤配线架 | 1.支持19英寸安装，高度≤1U，支持96芯。 2.安装方式：标准19英寸机柜安装，板材材质：1.2mm优质冷扎钢板，可容纳最多光纤芯数：96芯（LC双工），壳体采用静电喷塑，隐藏式机柜螺丝安装、外形美观大方，内配光缆固定装置，熔接盘采用叠加式结构。 ★3.满配耦合器、法兰、尾纤，提供产品配置清单 ★4.所投产品需与光缆产品为同一品牌 |
| 6 | 1U24芯ODF光纤配线架 | 1.执行标准：YD/T926.3、YD/T778-2011、TIA/EIA568，19”标准安装界面，表面静电喷塑，美观大方；采用层叠式12芯一体化熔纤盘，使用方便；卡装式FC、SC、LC、ST等，呈30度排列，保证了光纤的弯曲半径大于40mm，又可避免激光灼伤人眼和光纤调度时损伤眼睛，适合各种结构光缆的成端，配线和调度，可上下左右进纤（缆）。满足光纤通信系统、光纤数据传、局域网（LAN）、光纤传感器、HFC、FTTX等的光缆熔接、存储及配线功能。 ★2.满配耦合器、法兰、尾纤，提供产品配置清单 ★3.所投产品需与光缆产品为同一品牌 |
| 7 | PVC线管 | 管外径≥110mm，厚度≥3mm |
| 8 | 施工 | 水泥破路，水泥还原，挖沟回填，双管施工，光缆敷设，手井检修口，光缆熔接，材料人工，机械费 |
| 9 | 运维服务 | 服务人员：提供1名运维人员进行驻场服务，工作时间与学校保持同步。 服务内容：本项目涉及的光缆线路及中心机房运维保障服务，机房现有设备(核心交换机、服务器、存储等)维护、(UPS和精密空调)的运维保障，重大活动业务保障及应急故障处理。 服务时间：一年 |
| 10 | 类似业绩 | 提供3个2020年7月-至今的类似项目的业绩，提供合同复印件并加盖公章 |
| 11 | 企业资质 | 提供ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，ISO商品售后服务评价等级5星级证书。（提供扫描件并加盖公章） |
| 12 | ★实施方案 | 提供全校整体区域划分图、提供各光交箱具体设备安装位置图、提供光缆走向施工图、提供各楼栋光缆规划表 |
| 13 | ★实施能力 | 1、拟投入本项目驻场工程师具有任意厂商高级网络工程师证书。（需提供以上证书扫描件及近三个月内任意一个月的社保缴纳证明并加盖公章） |
| 14 | ★商务要求 | 1.交货地点：湖北第二师范学院。 2.交付期：自合同签订之日起30日历日内交付所有设备设施，完成安装、调试交付使用。 3.质保期：成交供应商提供所有设备三年原厂质保。 4.项目验收： (1)成交供应商保证其提供的货物是全新的、未使用过的产品，符合质量、规格、性能需求，并确保设备运行良好。产品必须具备出厂合格证。 (2)全部货物现场开封，设备在现场安装过程中，如发生与合同约定条款不符的情况，成交供应商应无条件更换。 (3)成交供应商提供的货物、工程、服务应当符合国家标准。 (4)成交供应商在设备安装调试过程中需严格遵守学校规范，不得影响正常教学秩序。 5.售后服务： (1)成交供应商必须提供7*24小时的在线服务；出现设备故障，供应商在2小时内进行响应，8小时内恢复使用。 (2)质保期内同一故障维修达三次，供应商无条件更换新产品。 (3)超过质保期后，设备发生故障，供应商需免费上门服务，维修只收取材料成本费。 6.技术培训: 成交供应商负责免费为校方有关人员进行培训。培训内容包括但不限于：设备的操作使用和保养；设备安全注意事项；设备简易故障排除等,并提供所有配置参数。 7.付款方式: 本项目无预付款，验收合格后，成交供应商向学校支付5%合同款，学校凭发票、设备明细清单、合同、项目验收单向成交供应商支付100%合同款；待项目验收合格投入使用起满1年且无质量和售后服务问题，学校无息返还合同额的5%。 |
| 15 | ★实施要求 | 本项目为“交钥匙”服务，按项目要求的总体建设内容进行投标内容配置；投标人应根据现场勘测的实际情况，在本次采购总价中包含但不限于购置设备的运输、安装、调试、辅材及人工等全部费用。 骨干光缆建设是一个系统项目，涉及光缆路由设计、光纤敷设与成端等方案，须投标人工勘设计后，经采购方认可，并签字确认后方可实施。 |